Muster-Ausschreibungstexte für ejotherm® STR U 2G

1.	versenkte Montage

Position	Text / Menge und Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis

…	Dämmstoff verdübeln, vertiefte Montage

Dämmstoff mit europäisch technisch zugelassenem Universalschraubdübel

mittels vertiefter Montage verdübeln.

Dämmstoff muss für die vertiefte Montage bauaufsichtlich zugelassen sein.

-	Dämmstoffart:	…

-	Mindestdämmstoffdicke:	… mm

Mit speziellem Montagewerkzeug in einem Arbeitsgang Dämmstoff einschneiden, komprimieren und Dübel einschrauben.

Dämmstoff-Rondelle oberflächenbündig einsetzen.

Untergrund:

-	Nutzungskategorie des Wandbaustoffs:	A, B, C, D, E

-	Notwendiger Toleranzausgleich
	(Altputz-, Ausgleichs-, Kleberdicke, u.a):	… mm

Dämmplattendicke:	… mm

Dübelkennwerte:
-	Tellerdurchmesser:	60 mm

-	Bohrernenndurchmesser:	8 mm

-	punktbezogener 
	Wärmedurchgangskoeffizent:	0,001 W/m²K

-	Verankerungstiefe:	mind. 25 mm (A, B, C, D)

Verankerungstiefe:	mind. 65 mm (E)

-	Dübellänge:	… mm

Dübelanzahl:		… St / m² bei
			-	Windzone: 			…
			-	Geländekategorie: 		…
			-	Gebäudehöhe: 			…
			-	Lastklasse (DLK/SLK):  	…

Angebotene Produkte:

-	Universalschraubdübel:	ejotherm® STR U 2G

-	Montagewerkzeug:	ejotherm® STR-tool 2G 
			mit TORX T30

-	Rondelle:	ejotherm® STR-Rondelle EPS weiß			ejotherm® STR-Rondelle EPS grau

ejotherm® STR-Rondelle MW

Lieferant:	…

Hersteller:	EJOT Baubefestigungen GmbH

Zulassungen:	ETA 04/0023 und Z-21.2-1769

… m²			…	…

Position	Text / Menge und Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis

…	Mineralwoll-Dämmstoff mit geringer Querzugfestigkeit verdübeln, 
	vertiefte Montage mit Kombiteller

Mineralwoll-Dämmstoff mit europäisch technisch zugelassenem Universalschraubdübel und speziell abgestimmtem Kombiteller mittels vertiefter Montage verdübeln.

Mineralwoll-Dämmstoff muss folgende Eigenschaften aufweisen:
-	nach DIN EN 13162, T5 – DS(T+) – WL(P)

-	Druckfestigkeit oder Druckspannung 
	bei 10 % Stauchung nach DIN EN 826:	mind. 4,0 kPa
-	Zugfestigkeit nach DIN EN 1607: 	mind. 3,5 kPa

Kombiteller mit Universalschraubdübel kombinieren und 
mit speziellem auf die Schaftlänge abgestimmten TORX T 30 verschrauben.

In diesem Arbeitsgang wird Dämmstoff eingeschnitten und komprimiert.
MW-Dämmstoff-Rondelle oberflächenbündig einsetzen.

Untergrund:

-	Nutzungskategorie des Wandbaustoffs:	A, B, C, D, E

-	Notwendiger Toleranzausgleich
	(Altputz-, Ausgleichs-, Kleberdicke, u.a):	… mm

Dämmplattendicke:	… mm

Dübelkennwerte:
-	Tellerdurchmesser:	60 mm

-	Bohrernenndurchmesser:	8 mm

-	punktbezogener 
	Wärmedurchgangskoeffizent:	0,001 W/m²K

-	Verankerungstiefe:	mind. 25 mm (A, B, C, D)

Verankerungstiefe:	mind. 65 mm (E)

-	Dübellänge:	… mm

Dübelanzahl:		… St / m² bei
-		Hinweis: Entspricht der Anzahl gemäß Dämmstoffzulassung für 
		Dübelteller > 90 mm:
			-	Windzone: 		…
			-	Geländekategorie: 		…
			-	Gebäudehöhe: 		…
			-	Lastklasse (DLK/SLK):  	…

Angebotene Produkte:

-	Universalschraubdübel:	ejotherm® STR U 2G
-	Kombiteller:	ejotherm® VT 2G

-	Montagewerkzeug:	ejotherm® STR-Verstellschaft
			mit TORX T30

-	Rondelle:	ejotherm® STR-Rondelle MW

Lieferant:	…

Hersteller:	EJOT Baubefestigungen GmbH

Zulassungen:	ETA 04/0023 und Z-21.2-1769

… m²			…	…

2.	oberflächenbündige Montage

Position	Text / Menge und Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis

…	Dämmstoff verdübeln, oberflächenbündige Montage,

Tellerdurchmesser 60 mm

Dämmstoff mit europäisch technisch zugelassenem Universalschraubdübel

oberflächenbündig verdübeln.

Dämmstoff muss für die oberflächenbündige Montage mit Tellerdurchmesser 60 mm bauaufsichtlich zugelassen sein.

-	Dämmstoffart:	…

-	Mindestdämmstoffdicke:	… mm

Dübel mit speziellem auf die Schaftlänge abgestimmten TORX T 30 verschrauben.

Dübelschaft mit Stopfen verschließen.

Untergrund:

-	Nutzungskategorie des Wandbaustoffs:	A, B, C, D, E

-	Notwendiger Toleranzausgleich
	(Altputz-, Ausgleichs-, Kleberdicke, u.a):	… mm

Dämmplattendicke:	… mm

Dübelkennwerte:
-	Tellerdurchmesser:	60 mm

-	Bohrernenndurchmesser:	8 mm

-	punktbezogener 
	Wärmedurchgangskoeffizent:	0,002 W/m²K

-	Verankerungstiefe:	mind. 25 mm (A, B, C, D)

Verankerungstiefe:	mind. 65 mm (E)

-	Dübellänge:	… mm

Dübelanzahl:		… St / m² bei
			-	Windzone: 			…
			-	Geländekategorie: 		…
			-	Gebäudehöhe: 			…
			-	Lastklasse (DLK/SLK):  	…

Angebotene Produkte:

-	Universalschraubdübel:	ejotherm® STR U 2G

-	Montagewerkzeug:	ejotherm® STR-Verstellschaft
			mit TORX T30

-	Stopfen:	ejotherm® STR-Stopfen

Lieferant:	…

Hersteller:	EJOT Baubefestigungen GmbH

Zulassungen:	ETA 04/0023 und Z-21.2-1769

… m²			…	…

Position	Text / Menge und Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis

…	Mineralwoll-Dämmstoff verdübeln, oberflächenbündige Montage,

Tellerdurchmesser 90 mm

Mineralwoll-Dämmstoff mit europäisch technisch zugelassenem Universalschraubdübel und Kombiteller 90 mm oberflächenbündig verdübeln.

-	Dämmstoffart:	…

-	Mindestdämmstoffdicke:	… mm

Dübel mit speziellem auf die Schaftlänge abgestimmten TORX T 30 verschrauben.

Dübelschaft mit Stopfen verschließen.

Untergrund:

-	Nutzungskategorie des Wandbaustoffs:	A, B, C, D, E

-	Notwendiger Toleranzausgleich
	(Altputz-, Ausgleichs-, Kleberdicke, u.a):	… mm

Dämmplattendicke:	… mm

Dübelkennwerte:
-	Tellerdurchmesser:	60 mm

-	Bohrernenndurchmesser:	8 mm

-	punktbezogener 
	Wärmedurchgangskoeffizent:	0,002 W/m²K

-	Verankerungstiefe:	mind. 25 mm (A, B, C, D)

Verankerungstiefe:	mind. 65 mm (E)

-	Dübellänge:	… mm

Dübelanzahl:		… St / m² bei
			-	Windzone: 			…
			-	Geländekategorie: 		…
			-	Gebäudehöhe: 			…
			-	Lastklasse (DLK/SLK):  	…

Angebotene Produkte:

-	Universalschraubdübel:	ejotherm® STR U 2G

-	Kombiteller:	EJOT® VT 90

-	Montagewerkzeug:	ejotherm® STR-Verstellschaft
			mit TORX T30

-	Stopfen:	ejotherm® STR-Stopfen

Lieferant:	…

Hersteller:	EJOT Baubefestigungen GmbH

Zulassungen:	ETA 04/0023 und Z-21.2-1769

… m²			…	…

Position	Text / Menge und Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis

…	Mineralwoll-Lamellenplatte verdübeln, oberflächenbündige Montage,

Tellerdurchmesser 140 mm

Mineralwoll-Lamellenplatte mit europäisch technisch zugelassenem Universalschraubdübel und Kombiteller 140 mm oberflächenbündig verdübeln.

-	Dämmstoffart:	…

-	Mindestdämmstoffdicke:	… mm

Dübel mit speziellem auf die Schaftlänge abgestimmten TORX T 30 verschrauben.

Dübelschaft mit Stopfen verschließen..

Untergrund:

-	Nutzungskategorie des Wandbaustoffs:	A, B, C, D, E

-	Notwendiger Toleranzausgleich
	(Altputz-, Ausgleichs-, Kleberdicke, u.a):	… mm

Dämmplattendicke:	… mm

Dübelkennwerte:
-	Tellerdurchmesser:	60 mm

-	Bohrernenndurchmesser:	8 mm

-	punktbezogener 
	Wärmedurchgangskoeffizent:	0,002 W/m²K

-	Verankerungstiefe:	mind. 25 mm (A, B, C, D)

Verankerungstiefe:	mind. 65 mm (E)

-	Dübellänge:	… mm

Dübelanzahl:		… St / m² bei
			-	Windzone: 			…
			-	Geländekategorie: 		…
			-	Gebäudehöhe: 			…
			-	Lastklasse (DLK/SLK):  	…

Angebotene Produkte:

-	Universalschraubdübel:	ejotherm® STR U 2G

-	Kombiteller:	EJOT® SBL 140 plus

-	Montagewerkzeug:	ejotherm® STR-Verstellschaft
			mit TORX T30

-	Stopfen:	ejotherm® STR-Stopfen

Lieferant:	…

Hersteller:	EJOT Baubefestigungen GmbH

Zulassungen:	ETA 04/0023 und Z-21.2-1769

… m²			…	…

Position	Text / Menge und Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis

…	Dämmstoff verdübeln, 
	Verdübelung durch das Armierungsgewebe

Dämmstoff mit europäisch technisch zugelassenem Universalschraubdübel

durch das Armierungsgewebe verdübeln.

-	Dämmstoffart:	…

-	Mindestdämmstoffdicke:	… mm

Dübel mit speziellem auf die Schaftlänge abgestimmten TORX T 30 verschrauben.

Dübelschaft mit Stopfen verschließen.

Untergrund:

-	Nutzungskategorie des Wandbaustoffs:	A, B, C, D, E

-	Notwendiger Toleranzausgleich
	(Altputz-, Ausgleichs-, Kleberdicke, u.a):	… mm

Dämmplattendicke:	… mm

Dübelkennwerte:
-	Tellerdurchmesser:	60 mm

-	Bohrernenndurchmesser:	8 mm

-	punktbezogener 
	Wärmedurchgangskoeffizent:	0,002 W/m²K

-	Verankerungstiefe:	mind. 25 mm (A, B, C, D)

Verankerungstiefe:	mind. 65 mm (E)

-	Dübellänge:	… mm

Dübelanzahl:		… St / m² bei
			-	Windzone: 			…
			-	Geländekategorie: 		…
			-	Gebäudehöhe: 			…
			-	Lastklasse (DLK/SLK):  	…

Angebotene Produkte:

-	Universalschraubdübel:	ejotherm® STR U 2G

-	Montagewerkzeug:	ejotherm® STR-Verstellschaft
			mit TORX T30

-	Stopfen:	ejotherm® STR-Stopfen

Lieferant:	…

Hersteller:	EJOT Baubefestigungen GmbH

Zulassungen:	ETA 04/0023 und Z-21.2-1769

… m²			…	…